| NAZWA OBIEKTU: Most drogowy przez rzekę Sanna w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADRES OBIEKTU: 37-470 Zaklików, Gmina Zaklików, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie numery ewid. dz.: 380/3 obręb 0013 Łążek Zaklikowski |  |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe XXVI – sieci teletechniczne, kanalizacyjne XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe |  |  |  |  |  |
| INWESTOR: Powiat Stalowowolski ul. Podleśna 15; 37-450 Stalowa Wola |  |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: iM SPORT Iwona Mostek ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów |  | biuro@mostek.pro www.mostek.pro tel.: 17 200 00 44 |  | ADRES DO KORESPONDENCJI: iM SPORT Iwona Mostek ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów |  |
| NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna” |  |  |  |  |  |
| STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ OPRACOWANIA: TOM I Część A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część B - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| Imiona i nazwiska projektantów opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, imiona i nazwiska sprawdzających oraz spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączników, znajdują się na arkuszu nr 2 z 2 strony tytułowej. |  |  |  |  |  |
| NR ARCHIWALNY: 2019/021/ŁZ | DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2020 |  | NR EGZEMPLARZA: |  | 6 |

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego części bez upoważnienia inwestora

| BRANŻA | MOSTOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Patrycjusz MOSTEK | PDK/0124/POOM/06 |  |
| OPRACOWUJĄCY | inż. Adrian SZYSZKA | --- |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Marcin ARENDARCZYK | PDK/0083/POOM/11 |  |
| BRANŻA | DROGOWA |  |  |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Łukasz Szarek | PDK/0196/PWOD/14 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Łukasz KWAŚNIAK | SWK/0147/POOD/12 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO :

TOM I -		Część A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część B - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

TOM II  – OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJĄ Z BADAŃ PODŁOŻA 
GRUNTOWEGO. PROJEKT GEOTECHNICZNY – odrębny zeszyt

TOM III 	– INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA– odrębny zeszyt

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAŁĄCZONO:

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OS-I.6220.4.2017 
z dnia 22-01-2018r.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego I-NI.6733.1.2020 z dnia 09-03-2020r.

- Decyzja Pozwolenie -wodnoprawne, znak., RZ.ZUZ.4.4210.91.2020.RF z dnia 26-05-2020r.

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- Omówienie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych obiektu mostowego.

PROJEKT BUDOWLANY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów 
wraz z przebudową mostu na rzece Sanna”

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	7

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA	8

PODSTAWA OPRACOWANIA	19

A.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	20

CZĘŚĆ OPISOWA	21

1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	22

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	23

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	24

3.1.	PROJEKTOWANE OBIEKTY	24

3.1.1.	Most drogowy	24

3.1.2.	Droga powiatowa	25

3.2.	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	26

3.3.	SIECI UZBROJENIA TERENU	26

3.4.	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI	26

3.5.	ODWODNIENIE	26

4.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	26

5.	DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE TERENU	27

5.1.	DANE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	27

5.2.	DANE DOTYCZĄCE TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE	28

6.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	28

7.	ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA	28

7.1.	OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH O PODZIEMNYCH	28

7.2.	OODZIAŁYWANIE NA POWIETRZE	29

7.3.	ODPADY	30

7.4.	OODZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE	32

7.5.	WIBRACJE	33

7.6.	ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE	33

7.7.	ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	33

7.8.	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG	34

8.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	34

8.1.	PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA	34

8.2.	ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA	35

9.	INNE DANE	35

9.1.	INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	35

9.2.	ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH	35

9.3.	INNE DANE	35

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	36

Rys. 1. Orientacja	37

Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu	38

B.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	39

CZĘŚĆ OPISOWA	40

1.	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO	41

1.1.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	41

1.1.1.	Most drogowy	41

1.1.2.	Droga powiatowa	42

2.	FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	43

2.1.	FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY	43

2.2.	FUNKCJA OBIEKTU	43

2.3.	SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	44

3.	UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	44

3.1.	ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCJI	44

3.1.1.	Most drogowy	44

3.1.1.1.	Podpory mostu	45

3.1.1.2.	Ustrój nośny	45

3.1.1.3.	Obliczenia konstrukcji mostu oraz obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne	46

3.1.2.	Odcinek drogi powiatowej	46

3.1.2.1.	Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe	47

3.1.2.2.	Odwodnienie	47

3.1.2.3.	Konstrukcje nawierzchni	47

3.1.3.	Podziemne/napowietrzne sieci uzbrojenie terenu	48

3.2.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE	48

3.2.1.	Zakres robót	48

3.2.2.	Konstrukcja i materiały mostu stałego i dojazdów	49

3.3.	WYPOSAŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO	49

3.3.1.	Izolacja	49

3.3.2.	Nawierzchnia na moście	49

3.3.3.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	50

3.3.4.	Odwodnienie mostu	50

3.3.5.	Łożyska mostowe	50

3.3.6.	Urządzenia dylatacyjne	50

3.3.7.	Stożki nasypu, skarpy nasypu i schody naskarpowe	50

3.3.8.	Remont umocnienia brzegów koryta rzeki i przestrzeni pod obiektem	50

3.3.9.	Ochrona antykorozyjna	51

3.3.10.	Kolorystyka obiektu	51

3.4.	KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU	51

3.4.1.	Kategoria geotechniczna	51

3.4.2.	Warunki i sposób posadowienia obiektu	51

3.5.	ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	54

4.	DANE TECHNOLOGICZNE, WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA	54

5.	WARUNKI NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	54

6.	WPŁYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	55

6.1.	JAKOŚĆ, ILOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ Z PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	55

6.2.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH	56

6.3.	RODZAJ I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ODPADÓW	56

6.4.	WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE I EMISJA DRGAŃ	56

6.5.	WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	57

6.6.	DZIEDZICTWO KULTUROWE – OCHRONA ZABYTKÓW	57

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57

8.	UWAGI KOŃCOWE	57

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	58

Rys. 1. Orientacja	59

Rys. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy	60

Rys. 3. Rysunek ogólny przebudowywanego mostu	61

Rys. 4. Profil podłużny odcinka drogi powiatowej	62

Rys. 5.Przekrój typowy konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej	63

Rys. 6. Przekrój typowy koryta cieku	64

Rys. 7. Profil podłużny systemu odwodnienia mostu	65

Rys. 8. Profil podłużny odcinka wylotowego rowu drogowego – bystrotoku	66

Rys. 9. Rysunek inwentaryzacyjny mostu istniejącego	67

ZAŁĄCZNIKI	68

1.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	69

2.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	78

3.	Decyzja Pozwolenie -wodnoprawne	88

4.	Odpis protokołu z Narady koordynacyjnej	96

5.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obiektu mostowego	100

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Rzeszów, dn. … - … - 2020r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów 
wraz z przebudową mostu na rzece Sanna”

(rodzaj zamierzenia budowlanego)

w zakresie:

- branży mostowej

- branży drogowej

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć celom, do których została stworzona.

| BRANŻA MOSTOWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Patrycjusz MOSTEK | uprawnienia budowlane: PDK/0124/POOM/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej | …………………………………………………… (podpis Projektanta) |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Marcin ARENDARCZYK | uprawnienia budowlane: PDK/0083/POOM/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej | ……………………………………………………… (podpis Sprawdzającego) |
| BRANŻA DROGOWA |  |  |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Łukasz Szarek | uprawnienia budowlane : PDK/0196/PWOD/14 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | ……………………………………………………… (podpis Projektanta) |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Łukasz KWAŚNIAK | uprawnienia budowlane : SWK/0147/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | …………………………………………………… (podpis Sprawdzającego) |

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa nr ZDP.0221.5.2019 z dnia 08-11-2019r zawarta pomiędzy Powiatem Stalowowolskim, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, a firmą iM SPORT Iwona Mostek, 
ul. Dukielska 13/16a, 35-505 Rzeszów z dnia 08-111-2019r., realizowana w oparciu o materiały:

- Umowa nr ZDP.0221.5.2019 z dnia 08-11-2019r.,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego,

- Dokumentacja archiwalna obiektu mostowego 1976r.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88, 534, 650.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311)

- Ustawa z dna 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, 284, 695, 782.).

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm).

- PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje;

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu;

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych;

- PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych;

- PN-EN 1317-2. Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań barier ochronnych.

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane;

- PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe;

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane;

- Jarominiak A., „Podpory mostów. Wybrane zagadnienia”, WKŁ Warszawa 1981r.;

- Madaj A., Wołowicki W., „Mosty betonowe. Wymiarowanie i konstruowanie”, WKŁ Warszawa 1998;

- Katalog Detali Mostowych, Biuro dróg i mostów „Transprojekt Warszawa” Sp. z o.o., Warszawa 202r.;

- Instrukcja wyodrębniania elementów drogi na obiekcie mostowym oraz elementów drogi i torowisk kolejowych na drogowo – kolejowym obiekcie mostowym. GDDKiA, Warszawa 2003r.;

- Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa 2010r.;

- Wiłun Z. -Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 2001r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1004R realizowana w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna”.

W ramach inwestycji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie 
z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zaprojektowano wykonanie:

- remoncie konstrukcji przęseł mostu poprzez wymianę belek prefabrykowanych na nowe oraz odtworzeniu nadbetonu (płyty zespalającej) dźwigarów (belek strunobetonowych),

- remoncie podpór skrajnych (przyczółków) z wykorzystaniem istniejącego fundamentu palowego,

- remoncie podpór pośrednich (filarów) polegających na adaptacji górnej części filarów (rygli poziomych) oraz powierzchniowej naprawie betonu słupów filarów,

- remoncie płyt przejściowych,

- przebudowie nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie i dojazdach,

- przebudowie urządzeń dylatacyjnych,

- przebudowie urządzeń BRD,

- odtworzeniu elementów wyposażenia,

- wykonanie ramp zejściowych na dojazdach,

- uzupełnieniu i remoncie stożków nasypów przy przyczółkach w tym odbudowa umocnienia stożków oraz umocnienia powierzchniowego skarp/terenu pod obiektem,

- oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych,

- remoncie istniejących umocnień brzegów koryta poprzez wykonanie umocnienia brzegów faszyną oraz narzutem kamiennym.

W ramach przebudowy obiektu mostowego zaprojektowano wykonanie adaptacji dojazdów do obiektu 
w niezbędnym zakresie umożliwiającym dowiązanie niwelety drogi w zakresie wysokościowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dróg publicznych na odcinku drogi objętym opracowaniem zaprojektowano wykonania odcinka kanału technologicznego.

Roboty budowlane zostaną wykonane w jednym etapie. Ewentualne fazy wykonania robot/obiektów wynikać będą z kolejności realizacji inwestycji oraz możliwości Wykonawcy.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania)

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Zaklików, w powiecie stalowowolskim 
w województwie podkarpackim. Otoczenie terenu to typowy obszar wiejski, mało zurbanizowany, 
z rozproszoną zabudową jednorodzinną i gospodarczą oraz tereny leśne. Droga na całym odcinku objętym opracowaniem zlokalizowana jest poza obszarem zabudowy.

Droga powiatowa 1004R Zaklików – Borów  nie należy do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej wraz z mostem drogowych zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [11].

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowany jest obiekt mostowy, tj. most drogowy, trójprzęsłowy, żelbetowy. Przedmiotowy most wg danych z [4] został wybudowany w latach 1976 – 1980r. Stan techniczny mostu oraz jego parametry użytkowe nie pozwalają na jego bezpieczną eksploatację przy aktualnym natężeniu ruchu oraz aktualnych obciążeniach generowanych przez pojazdy rzeczywiste poruszające się po drodze, tym samym Zarządca obiektu zdecydował się na wykonanie prac polegających na przebudowie obiektu w tym remoncie poszczególnych elementów obiektu nadających się do dalszej eksploatacji.

W bezpośrednim otoczeniu obiektu nie zinwentaryzowano napowietrznych oraz podziemnych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu.

W stanie istniejącym droga 1004R posiada następujące parametry:

- Klasa drogi: Z

- Kategoria drogi: powiatowa

- Nośność: 100 kN

- Kategoria ruchu: KR2

- Szerokość jezdni: 5,5-7,0m (w rejonie mostu),

- Szerokość poboczy: 0,75-1,0m,

- Nawierzchnia: bitumiczna

- Natężenie ruchu: pojazdy silnikowe ogółem - SDRR 863 poj/dobę.

Przekrój drogi na rozpatrywanym odcinku to przekrój szlakowy, jezdnia + pobocza.

W stanie istniejącym obiekt posiada następujące parametry techniczne:

- Km rzeki w lokalizacji istniejącego mostu: 19+800

- Konstrukcja: żelbetowa

- Światło mostu: ok 22,74m

- Liczba przęseł: 3,

- Schemat statyczny : trójprzęsłowa belka swobodnie podparta,

- Rozpiętość teoretyczna przęseł: 8,90 + 9,15 + 8,90m,

- Długość całkowita obiektu (pomostu): 27,60 m,

- Rodzaj i materiał konstrukcji przęsła: przęsło z belek prefabrykowanych Gromnik, żelbetowy,

- Rodzaj i materiał konstrukcji przyczółków: masywne żelbetowe,

- Rodzaj i materiał konstrukcji filarów: żelbetowe, dwusłupowe, zwieńczone oczepem,

- Szerokość całkowita: 10,00m,

- Szerokość jezdni między krawężnikami: 7,00m,

- Szerokość użytkowa chodników: na obiekcie zlokalizowane są chodniki służbowe 
o szerokości ok 1,0m każdy,

- Nośność: brak ograniczenia nośności, wg dokumentacji archiwalnej 30ton (klasa I wg. PN-66/B-02015).

W stanie istniejącym, w rejonie projektowanego obiektu, ciek płynie korytem naturalnym, nieuregulowanym, w korycie występują pozostałości zdegradowanego umocnienia brzegów koryta.

Występująca bezpośrednio przy brzegach zieleń to głównie trawy, zakrzaczenia oraz pojedyncze drzewa.

## PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.)

### PROJEKTOWANE OBIEKTY

#### Most drogowy

Zaprojektowano przebudowę mostu drogowego w tym wykonanie prac remontowych elementów, które przewidziano do dalszej eksploatacji.  Obiekt po przebudowie spełniał będzie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa  w tym nośność obiektu odpowiadać będzie klasie II wg Rozporządzenia Dz.U. 63  [8].

Szerokość jezdni na obiekcie dostosowana będzie do parametrów drogi klasy Z, tj. 6,0m  (dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m), dodatkowo przewidziano obustronne opaski o szerokości 0,5m, w których ulokowane będą urządzenia odwodnienia mostu. Na obiekcie przewidziano wykonywanie obustronnych chodników technicznych (dla obsługi) o szerokości 0,9m.

Przeszkodą przekraczaną mostem drogowym jest rzeka Sanna. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych potwierdzono, że światło istniejącego mostu jest wystarczające.

W ramach przebudowy mostu planuje się wykonanie remontu umocnienia brzegów koryta wykonując na długości 20m umocnienie w postaci podwójnych płotków faszynowych z wypełnieniem faszyna iglastą oraz nad umocnieniem faszyną narzutu kamiennego o grubości w-wy ok 20cm ,  przyjmując szerokość regulacyjną równą 5,0m.

Parametry projektowanego mostu po przebudowę przedstawiono w poniższej tabeli.

| Most drogowy |  |
| --- | --- |
| km rzeki w lokalizacji projektowanego mostu | 19+800 |
| konstrukcja | żelbetowa, belki prefabrykowane strunobetonowe DS-9, zespolone nadbetonem, |
| Światło mostu | 22,47m |
| dane użytkowe | - jezdnia – 6,0m - pasy ruchu – 2 x 3,0m - opaski bezpieczeństwa na 2 x 0,5m - chodniki technologiczne szer. 0,9m |
| usytuowanie obiektu w planie | prosta |
| klasa obciążenia | Klasa II wg Rozporządzenia Dz.U. 63 [8] |
| odwodnienie mostu | spadki poprzeczne i podłużne, wpusty mostowe, kolektory zbiorcze, studnie rewizyjne oraz wylot do rowu drogowego |

#### Droga powiatowa

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej na odcinku od km 7+565,00  do km 7+650,00 (w tym odcinki przejściowe/dowiązania).

Zaprojektowano drogę o szerokości jezdni 6,0m (szerokości pasów ruchu 2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m.

Parametry projektowanego odcinka przebudowy drogi (dojazdów do mostu) przedstawiono 
w poniższej tabeli.

| Dojazdy do mostu – droga powiatowa 1004R |  |
| --- | --- |
| klasa techniczna drogi | Z |
| dopuszczalne obciążenie nawierzchni | 100 kN/oś |
| kategoria ruchu | KR3 |
| prędkość projektowa | 50km/h |
| jezdnia | - jezdnia – 6,0m - pasy ruchu – 2 x 3,0m - pobocza – 1,0m |
| odwodnienie | spadki poprzeczne i podłużne, rowy otwarte drogowe (jak w stanie istniejącym) |
| dostępność do drogi | Brak ograniczeń (jak w stanie istn.) |

W czasie realizacji robót przewidziano całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej na odcinku realizacji robót.

### UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Przebudowywana droga powiatowa (dojazdy do mostu) na odcinku będącym przedmiotem opracowania  nie krzyżuje się z innymi drogami publicznymi. Na rozpatrywanym odcinku oraz w jego otoczeniu nie występują również zjazdy na teren przyległy.

### SIECI UZBROJENIA TERENU

W ramach zadania projektowego nie przewiduję się przebudowy sieci uzbrojenia terenu będących w zarządzie podmiotów nie związanych z Inwestorem zadania.

Zgodnie z obowiązującym prawem na odcinku drogi objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie kanału technologicznego. Projektowany odcinek kanału technologicznego zakończony będzie studzienkami z pokrywami typu ciężkiego.

### UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Obiekt dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej drogi powiatowej z jednoczesnym dostosowaniem do obliczonego poziomu wysokiej wody spiętrzonej. W ramach zadania zostaną odtworzone dojazdy do obiektu w postaci nasypów drogowych. Obiekt mostowy w sposób harmonijny zostanie połączony z korpusem drogi. Wykonane zostaną również prace związane z remontem umocnień brzegów rzeki w rejonie mostu. Po wykonaniu inwestycji teren w zakresie robót zostanie zrekultywowany i obsiany trawą.

### ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zrealizowane będzie jak w stanie istniejącym w postaci systemu spadków poprzecznych oraz otwartych rowów drogowych.

Odwodnienie mostu zaprojektowano w postaci system wpustów mostowych, kolektorów zbiorczych, studzienek rewizyjnych oraz wylotu do rowu drogowego.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Powierzchnia zabudowy istniejącego mostu:

w tym:

- powierzchnia mostu: 276m2 (Bc x Lc),

- chodnik: 65,2m2 – powierzchnia chodników technicznych na moście (łącznie z chodnikami nad przyczółkami),

- jezdnia: 166m2 – powierzchnia jezdni na istniejącym,

Powierzchnia zabudowy istniejącego odcinka drogi (dojazdów do mostu) na odcinku przebudowy:

w tym:

- powierzchnia jezdni: 290m2,

- powierzchnia chodników: 0m2,

- powierzchnia poboczy: 96m2,

Powierzchnia zabudowy projektowanego mostu:

w tym:

- powierzchnia mostu: 275,5m2 (Bc x Lc),

- chodnik: 64,2m2 – powierzchnia użytkowa chodników na projektowanym moście (łącznie z chodnikami nad przyczółkami),

- jezdnia: 165m2 – powierzchnia jezdni na projektowanym moście,

Powierzchnia zabudowy projektowanej (przebudowywanej) drogi/dojazdów do mostu:

w tym:

- powierzchnia jezdni 285m2,

- powierzchnia chodników: 0m2,

- powierzchnia poboczy: 96m2.

## DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ OCHRONIE TERENU

wg Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

### DANE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Nie dotyczy.

Teren przebudowy drogi oraz budowy mostu nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren nie wykazuje wartości kulturowych dla lokalnego społeczeństwa, w pobliżu inwestycji brak obiektów zabytkowych.

### DANE DOTYCZĄCE TERENÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

Inwestycja nie jest realizowana na terenie objętym ochroną w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm).  najbliższy obszar objęty ochroną zlokalizowany jest po południowej stroni inwestycji w odległości >0,5km.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na obszary objęte ochroną w trybie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm).

Inwestycja nie jest również zlokalizowana w strefie ochronnej ujęć wody w szczególności wody służącej do zaopatrzenia ludności w wodę.

## WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego)

Nie dotyczy. W zasięgu oddziaływania zamierzenia budowlanego nie występują obszary górnicze.

## ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi)

Inwestycja nie jest realizowana na terenach objętych ochroną w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody[6]. Planowana technologia robót oraz stosowane rozwiązania techniczne oraz  materiały nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz na obszary chronione położone w okolicy planowanych robót.

Planowany remont umocnień brzegów koryta zaprojektowano z materiałów naturalnych, przyjaznych dla środowiska (w szczególności środowiska wodnego oraz organizmów wodnych).

### OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH O PODZIEMNYCH

Odcinek drogi objęty opracowaniem odwadniany będzie powierzchniowo, woda odprowadzana będzie do rowów drogowych lub jak w stanie istniejącym na skarpy nasypu drogowego.

Odwodnienie mostu realizowane będzie poprzez projektowany system odwodnienia mostu wyposażony we wpusty mostowe, kolektory zbiorcze, studzienki rewizyjne oraz wylot do rowu drogowego.

Przyjęte rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia ochrony wód przy uwzględnieniu celu, któremu ma służyć przedsięwzięcie. Potencjalne oddziaływanie nie zwiększy się, ponieważ wody opadowo – roztopowe będą zbierane z podobnej powierzchni, co w stanie istniejącym. Odprowadzane do wód płynących ładunki zanieczyszczeń nie będą przekraczały dopuszczalnych wartości.

Emisje w zakresie wód opadowo-roztopowych określono na podstawie wielkości odwadnianej powierzchni drogi oraz pomiarowych i literaturowych danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń 
w spływach z dróg. Wyliczone ilości to:

zawiesiny ogólne 32,49 mg/l

węglowodory ropopochodne 2,60 mg/l

Zatem w przypadku omawianego odcinka drogi spełnione będą wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem  wody opadowe i roztopowe powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód w taki sposób, aby w odpływie zawartość zawiesiny ogólnej nie była większa niż 100 mg/l a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l.

### OODZIAŁYWANIE NA POWIETRZE

Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wśród których dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstający podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki (SOx), tlenek węgla, węglowodory. Na ilość emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń mają wpływ takie czynniki, jak: rodzaj spalanego paliwa, rozwiązania konstrukcyjne silnika i układu paliwowego, pojemność silnika, moc i związane z nimi zużycie paliwa, konstrukcja układu wydechowego (katalizator), stan techniczny silnika i innych podzespołów, prędkość jazdy, technika jazdy, płynność jazdy, pochylenie niwelety. Wobec tak dużej ilości parametrów, od których zależy emisja, jej dokładne oszacowanie ilościowe jest bardzo trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone są pewnymi błędami. Jednakże należy spodziewać się, że poprawienie nawierzchni, a co za tym idzie płynności jazdy przy jednoczesnym polepszaniu jakości techniczno-ekologicznej silników przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrzne w związku z realizacją inwestycji można rozpatrywać w dwóch zasadniczych fazach: fazie budowy i fazie eksploatacji.

Faza budowy (realizacji)

Oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze, które wystąpi w fazie jego realizacji można ogólnie scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu i  zasięgu. Decyduje o tym zakres przedsięwzięcia i jego lokalizacja. Emisja zanieczyszczeń do powietrza występować będzie głównie ze spalin samochodów dostarczających materiał budowlany na budowę oraz z pracy maszyn budowlanych.

Na terenie inwestycji pracować będą spycharki , koparki, dźwigi, młoty pneumatyczne i maszyny do układania i walcowania asfaltu.  Samochodami przywożone będą materiały z rozbiórki, materiały budowlanie oraz masa asfaltowa. Pracujące w obszarze inwestycji maszyny robocze stanowią tzw. mobilne źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza. Z procesu spalania paliw w silnikach pojazdów emitowane są następujące substancje zanieczyszczające powietrze: tlenek węgla (CO), dwutlenek azotu (N02), węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, dwutlenek siarki (S02) i pył.

Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie jego realizacji w zakresie emisji do atmosfery będzie  niewielkie  i  nie  będzie  miało   znaczącego wpływu na stan powietrza atmosferycznego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji oddziaływanie na powietrze w związku z realizacją inwestycji będzie tożsame ze stanem obecnym, a nawet prognozuje się jego zmniejszenie w związku z zapełnieniem płynności ruchu na odcinku drogi.

Na analizowanym odcinku drogi, w ciągu której zlokalizowany jest obiekt mostowy, stwierdzono, że maksymalne natężenie ruchu wyniesie 2 pojazdy na minutę.

W takim przypadku emisja z poszczególnych pojazdów nie będzie się kumulowała ponieważ emitowane z pojedynczego pojazdu zanieczyszczenia ulegną znacznemu rozproszeniu zanim pojawi się następne źródło emisji.

Szacuje się , że wpływ ruchu pojazdów na stan powietrza sięga zaledwie kilku metrów od osi drogi i mieści się w pasie drogowym. Na podstawie obliczeń autorów dla podobnych dróg o zbliżonym natężeniu ruchu szacuje się, że w odległości kilku metrów od osi drogi  stężenia zanieczyszczeń osiągają wartość kilku procent stężeń maksymalnych i są praktycznie niezauważalne.

### ODPADY

W czasie rozbiórki istniejącego i budowie nowego mostu wraz z odcinkową przebudową drogi powiatowej przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów:

| Kod1 | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami |
|  | opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Opakowania ze szkła |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
|  | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 11 | Kable i inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione17 05 03 |
| 17 05 06 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione17 05 05 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| 20 02 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji (usuwana zieleń pnie, gałęzie, karcze, karpina, drewno z wycinki) |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |

1)  Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów

łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.

*) Odpady niebezpieczne

Na etapie eksploatacji obiektów mostowych mogą powstać następujące odpady:

| Kod1 | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów |
| --- | --- |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chloroorganicznych |
| 13 02 05* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 06* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i z tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Opakowania ze szkła |
| 20 03 | Inne odpady komunalne: |
| 20 03 01 | Niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |

1)  Dwie pierwsze cyfry oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów

łącznie z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj

odpadów.

*) Odpady niebezpieczne

### OODZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu klimatu akustycznego. Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego obiektu przyczyni się do polepszenia stanu mostu. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu technicznego obiektu i zostanie wykonana nawierzchnia, które sprawią, iż hałas i wibracje najbliższej perspektywie czasowej znacząco obniżą się w porównaniu ze stanem obecnym.

Należy nadmienić, że z uwagi na zagospodarowanie terenów sąsiadujących, charakter 
i klasę drogi wykonywanie indywidualnych urządzeń ochrony przeciwhałasowej dla obiektu nie jest zasadne.

### WIBRACJE

Walce drogowe i inne maszyny budowlane generują drgania mechaniczne, które przez podłoże gruntowe mogą być przenoszone do otoczenia. Należy jednak zaznaczyć, że poziom drgań wzbudzany pracą walców drogowych może być wysoki, ale krótkotrwały. Jest to uciążliwość przemijająca. W pobliżu brak jest obiektów wrażliwych na drgania.

W fazie eksploatacji przedmiotowego mostu oraz odcinka drogi nie przewiduje się występowania drgań i wibracji powodowanych ruchem samochodowym. Wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na rozbudowywanym odcinku drogi zminimalizuje powstawanie wibracji podczas przejazdu pojazdów ciężkich. Podczas przejazdu pojazdów osobowych zjawisko powstawania wibracji praktycznie nie występuje.

### ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Projektowane przedsięwzięcie, w tym nawierzchnia drogi zastąpią istniejący obiekt będą poprawnie wpisane w krajobraz i dostosowane do istniejącego terenu. Nie będą więc również zakłócać estetyki krajobrazu.

Dla zachowania charakteru rzeki jako lokalnego korytarza migracji, ukształtowanie terenu pod obiektem oraz projektowany remont umocnienia brzegów koryta nie będzie pogarszać stanu istniejącego z punktu widzenia lokalnego korytarza migracji. Przestrzeń pod obiektem umożliwiać będzie swobodne, bezkolizyjne przejście zapewniające bezpieczeństwo płazom i małym zwierzętom na zasadach jak w stanie istniejącym.

### ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Oddziaływanie przedsięwzięcia na istniejące w tym miejscu środowisko wystąpi jedynie w czasie jego realizacji i jest związane pracą sprzętu budowlanego, ruchem pojazdów obsługujących budowę.

Oddziaływanie niektórych czynników niejednokrotnie jest większe niż w czasie eksploatacji, jednak czas oddziaływania jest przejściowy – ograniczony do czasu trwania prac budowlanych. Dotrzymanie obowiązujących standardów dotyczących jakości stosowanego sprzętu, dbałości o jego należyty stan techniczny i właściwej organizacji prac stanowią działania zmierzające do minimalizacji zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w fazie jego budowy.

W czasie eksploatacji mostu oddziaływanie na środowisko nie będzie się różnić od obecnego, 
a związane będzie jedynie z ruchem pojazdów samochodowych.

### ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Niekorzystnymi zjawiskami występującymi w trakcie zimowego utrzymania dróg są zanieczyszczenia wód i gleb oraz degradacja roślinności przez środki chemiczne stosowane do zwalczania lodu/gołoledzi/śniegu na jezdni w zimie. Stopień zanieczyszczenia wód i gleby w rejonie przebudowywanego mostu, w czasie jego eksploatacji nie będzie większy niż obecnie.

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

wg Dz. U. Nr 89z dnia 7 lipca 1994r. poz. 414 z późń. zm., art. 34, ust. 3, pkt. 5 (Projekt budowlany powinien zawierać: informację o obszarze oddziaływania obiektu)

### PRZEPISY PRAWA W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie:

- Ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068),

w szczególności art. 34,

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1474), w szczególności art. 11f ust. 1 pkt 2 i pkt 8 lit. f, i, j.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124), w szczególności par. 183,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735), w szczególności par. 18. ust 1.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, par. 7. ust.1 ( zał. do obwieszczenia MIiR z dnia 13-09-2018r, Dz.U. z 9.10.2018, poz. 1935).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311), w szczególności par. 17, ust 1;

- Ustawa z dna 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.0.469), w szczególności art. 54, ust. 1.

### ZASIĘG OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach na których został zaprojektowany. Przebudowa obiektu nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu działek przyległych.

## INNE DANE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych)

### INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Realizacja inwestycji z uwagi na jej charakter nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu. Nie projektuje się zmiany szerokości pasa drogowego, szerokość pasa drogowego odpowiadać będzie szerokości istniejącej.

### ZABEZPIECZENIE INTERESU OSÓB TRZECICH

Rozwiązania przyjęte w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczają interes osób trzecich 
w aspekcie zapewnienie użytkownikom drogi po zakończeniu realizacji inwestycji dostępu do działek przyległych do pasa drogi publicznej na zasadach jak w stanie istniejącym.

### INNE DANE

Dopuszcza się nieistotne zmiany zgodne z Prawem Budowlanym w odniesieniu do robót określonych niniejszym projektem budowlanym na etapie wykonawstwa o ile nie naruszają warunków technicznych lub innych obowiązujących przepisów. Każda nieistotna zmiana wymaga akceptacji projektanta.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Orientacja

Rys.2. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

# CZĘŚĆ OPISOWA

## PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji)

Projektowanym (przebudowywanym) obiektem jest most drogowy na rzece Sanna zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów w km 7+603,93 wraz z odcinkiem drogi powiatowej – dojazdami do mostu. Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu odbywającego się DP1004R  nad rzeką Sanna.

Droga powiatowa 1004R, której odcinek jest przedmiotem opracowania nie należy do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

### CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

#### Most drogowy

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowę mostu drogowego w tym wykonanie prac remontowych elementów, które przewidziano do dalszej eksploatacji.  Obiekt po przebudowie spełniał będzie wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa  w tym nośność obiektu odpowiadać będzie klasie II wg Rozporządzenia Dz.U. 63  [8].

Szerokość jezdni na obiekcie dostosowana będzie do parametrów drogi klasy Z, tj. 6,0m  (dwa pasy ruchu o szerokości 3,0m), dodatkowo przewidziano obustronne opaski o szerokości 0,5m, w których ulokowane będą urządzenia odwodnienia mostu. Na obiekcie przewidziano wykonywanie obustronnych chodników technicznych (dla obsługi) o szerokości 0,9m.

W ramach przebudowy mostu planuje się wykonanie remontu umocnienia brzegów koryta wykonując na długości 20m umocnienie w postaci podwójnych płotków faszynowych z wypełnieniem faszyna iglastą oraz nad umocnieniem faszyną narzutu kamiennego o grubości w-wy ok 20cm ,  przyjmując szerokość regulacyjną równą 5,0m.

Zaprojektowano obiekt trójprzęsłowy o schemacie statycznym belki ciągłej o konstrukcji przęseł zespolonej beton sprężony – żelbet (prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone żelbetową płytą pomostu). Obiekt posadowiony będzie jak w stanie istniejącym na żelbetowych palach fundamentowych.

W poniższej tabeli zestawiono główne parametry techniczne projektowanego obiektu.

| Parametr | Projektowany most |
| --- | --- |
| km rzeki w lokalizacji mostu istniejącego | 19,800 |
| schemat statyczny | belka ciągła trójprzęsłowa |
| rozpiętość teoretyczna | 8,90 + 9,15 + 8,90m |
| Światło mostu | 22,47m |
| szerokość całkowita | Bc=10,00 |
| szerokość jezdni | 6,0m (2 x 3,0m) + dodatkowo opaski 2 x 0,5m |
| szerokość chodników | chodniki techniczne 2 x 0,9m |
| usytuowanie obiektu w planie | prosta |
| kąt skrzyżowania osi podpór z osią mostu | 79o |
| klasa obciążenia wg Dz.U.63 | Klasa II |
| ustrój nośny przęsła | Prefabrykowane belki strunobetonowe zespolone żelbetową płytą pomostu |
| spadki poprzeczne jezdni | daszkowy – 2.0% (jak na odcinku prostym) |
| elementy bezpieczeństwa ruchu | Barieroporęcze energochłonne w zgodności z normą PN-EN 1317 |
| odwodnienie mostu | system spadków poprzecznych i podłużnych, wpusty mostowe, kolektory zbiorcze, studzienki rewizyjne, wylot do rowu drogowego |
| charakter obiektu | trwały (stały) |
| podpory | Żelbetowe przyczółki pełnościenne posadowione pośrednio ma palach żelbetowych , filary dwusłupowe posadowione na palach wielkośrednicowych. |

Powyższe parametry projektowanego mostu są zgodne z decyzją pozwoleniem wodnoprawnym [3]. Szczegółowe dane hydrauliczne przedstawiono w pkt. 3.1.1.3

Przeszkodą przekraczaną mostem drogowym jest rzeka Sanna. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych potwierdzono, że światło istniejącego mostu jest wystarczające.

Powierzchnię zlewni rzeki do przekroju mostowego określono na podstawie map topograficznych i wynosi ona  235,514km2. Jest to zlewnia o łagodnych stokach, głównie tereny porośnięte lasami oraz tereny rolnicze w niewielkim stopniu zurbanizowane.

Występująca bezpośrednio przy brzegach liczna zieleń to głównie trawy, zakrzaczenia i  drzewa.

Teren objęty wnioskiem wg dostępnych opracowań i materiałów planistycznych nie jest terenem zalewowym i obszarem szczególnego zagrożenia powodzią ani obszarem ryzyka powodziowego.

#### Droga powiatowa

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano przebudowę odcinka drogi powiatowej na odcinku od km 7+565,00  do km 7+645,00 (w tym odcinki przejściowe/dowiązania).

Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię o szerokości o szerokości jezdni 6,0m (szerokości pasów ruchu 2 x 3,0m) z obustronnymi poboczami o szerokości 1,0m. Na całym odcinku przebudowy zaprojektowano spadek poprzeczny daszkowy 2%, odwodnienie odcinka drogi realizowane będzie jak 
w stanie istniejącym poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Woda odprowadzana będzie na teren pasa drogowego oraz do rowu drogowego.

Parametry projektowanego odcinka przebudowy drogi (dojazdów do mostu) przedstawiono 
w poniższej tabeli.

| Dojazdy do mostu – droga powiatowa 1004R |  |
| --- | --- |
| klasa techniczna drogi | Z |
| dopuszczalne obciążenie nawierzchni | 100 kN/oś |
| kategoria ruchu | KR3 |
| prędkość projektowa | 50km/h |
| jezdnia | - jezdnia – 6,0m - pasy ruchu – 2 x 3,0m - pobocza – 1,0m |
| odwodnienie | spadki poprzeczne i podłużne, rowy otwarte drogowe (jak w stanie istniejącym) |
| dostępność do drogi | Brak ograniczeń (jak w stanie istn.) |

W czasie realizacji robót przewidziano całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej.

## FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy)

### FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY

Obiekt, tj. most drogowy wraz z dojazdami został zaprojektowany w taki sposób, aby nawiązywał swoją formą do otoczenia oraz istniejącego krajobrazu. Ponadto projektowany obiekt nie będzie ingerował otaczające środowisko. Projektowany obiekt będzie prosty co do formy architektonicznej.

Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne drogi oraz mostu oparte są na klasycznych wzorcach, w których nacisk położony jest na funkcjonalność, z jednoczesnym zachowaniem smaku i estetyki. Obiekt mostowy oraz dojazdy zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) na obciążenia klasy II oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

Teren w rejonie inwestycji to użytki rolne, leśne i łąki oraz teren zabudowany infrastrukturą komunikacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu brak zabudowań.

Elewację obiektu w widoku z boku tworzyć będzie skarpa nasypu drogowego, boczne krawędzie podpór z umocnionymi stożkami nasypów, konstrukcja nośna przęsła z gzymsem polimerobetonowym oraz urządzeniami BRD.

Projektowana forma architektoniczna obiektu wraz z dojazdami poprawnie wpisze się w istniejący krajobraz.

### FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany most drogowy wraz z dojazdami  jest budowlą o charakterze komunikacyjnym, zapewniającą skomunikowanie ruchu odbywającego się drogą powiatową 1004R nad rzeką Sanna.

### SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zapewnia:

  - spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w  załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

- nośności i stateczności konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- higieny, zdrowia i środowiska,

- bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

- ochrony przed hałasem – nie nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego.

  - warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:

- usuwania wody opadowej;

  - możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

  - niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

  - warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

  - ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską – brak obiektów objętych ochroną;

  - odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

  - poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;

  - warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

## UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu)

### ZAŁOŻENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ KONSTRUKCJI

#### Most drogowy

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie decyzji [1], Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia [2], obowiązującego prawa, warunków technicznych, wykonanych obliczeń statyczno- wytrzymałościowych oraz dokumentacji archiwalnej [4]. Projekt budowlany sporządzono w oparciu 
o obecnie obowiązujące ustawy, rozporządzenia i normy dla projektowania konstrukcji mostowych. Przedmiotowy most zaprojektowano na II klasę obciążenia określoną w  Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [8].

##### Podpory mostu

W stanie istniejącym podpory przebudowywanego mostu to:

- podpory skrajne to masywne przyczółki posadowione pośrednio na żelbetowych palach fundamentowych wbijanych;

- podpory pośrednie to filary dwusłupowe posadowione pośrednio na wielkośrednicowych palach fundamentowych.

W ramach przebudowy obiektu zgodnie z zapisami SOPZ [2] oraz decyzji [1] zaprojektowano wykonanie przebudowy/remontu podpór z wykorzystaniem istniejących fundamentów. Obliczenia sprawdzające potwierdziły możliwość wykorzystania istniejących fundamentów obiektu dla projektowanych obciążeń mostu po przebudowie. Dodatkowo z uwagi na ukształtowanie terenu pod obiektem (istniejący przekrój doliny rzecznej) zaprojektowano wykonanie oczepów pali przyczółków w  grodzicach stalowych od strony przeszkody oraz dolnej i górnej wody.

Dla podpór skrajnych (przyczółków) zaprojektowano częściową ich rozbiórkę oraz wykonanie nowych fragmentów z pozostawieniem istniejącego fundamentu palowego.  Zaprojektowano żelbetowe podpory mostu – pełnościenne przyczółki zespolone z istniejącym fundamentem palowym.

Skrzydła podpór wraz ze ścianami czołowymi tworzyć będą konstrukcję oporową utrzymującą nasyp drogowy – zasypkę obiektu. Wszystkie nowe elementy żelbetowe konstrukcji przyczółków mostu zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą AIII-N.

Dla podpór pośrednich (filarów dwusłupowych) zaprojektowano rozbiórkę ich górnej części - rygla poziomego wraz z fragmentami słupów oraz wykonanie nowego żelbetowego rygla poziomego (belki podłożyskowej). Na pozostałych fragmentach słupów filarów przewidziano wykonanie robót remontowych polegających na naprawie powierzchniowej istn. betonu słupów filarów. Filary posadowione są pośrednio na wielkośrednicowych palach fundamentowych. Żelbetowe pale przechodzą w nadziemną część filarów – słupy. Przejście pali w słupy (na poziomie koryta rzeki) w stanie obecnym zabezpieczone jest 3m odcinkiem stalowej rury. W ramach prac przewidziano oczyszczenie dostępnej powierzchni rury oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jej powierzchni.

Wszystkie nowe elementy żelbetowe konstrukcji filarów mostu zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą AIII-N.

##### Ustrój nośny

W ramach projektowanych robót przewidziano demontaż  istniejących, wyeksploatowanych belek żelbetowych prefabrykowanych typu Gromnik i ułożenie nowych belek strunobetonowych typu DS-9. 
Na belkach wykonana zostanie żelbetowa płyta zespalająca. Z uwagi na projektowany schemat statyczny obiektu (belka ciągła trójprzęsłowa), nad podporami zaprojektowano wykonanie uciągających poprzecznic żelbetowych. Wszystkie elementy żelbetowe wykonywane na budowie zaprojektowano 
z betonu C35/45 zbrojonego stalą A-IIIN.

Poniżej przestawiono szczegółowe parametry techniczne przejętego przekroju obiektu:

- schemat statyczny – belka ciągła trójprzęsłowa,

- wysokość konstrukcyjna przęsła– 49cm,

- rozpiętości teoretyczne – 8,90 + 9,15 + 8,90m,

- szerokość konstrukcji ustroju nośnego – 10,00m,

- beton płyty – C35/45.

##### Obliczenia konstrukcji mostu oraz obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne

Przebudowywany most drogowy będący przedmiotem opracowania zaprojektowano na II klasę obciążenia wg Dz.U. 63 [8]. Obiekt posadowiony będzie jak w stanie istniejącym pośrednio na palach fundamentowych.

Omówienie obliczeń statycznych i wytrzymałościowych elementów konstrukcji zamieszczono 
w załączniku do niniejszego opracowania.

Obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne dla przebudowywanego mostu wykonano 
w oparciu o rozporządzenie [8]. Po przeprowadzonej analizie hydrologiczno-hydraulicznej potwierdzono, że światło istniejącego mostu jest wystarczające do przeprowadzenia wód o przepływie miarodajnym 
o odpowiednim prawdopodobieństwie dla drogi klasy Z.

Wyniki obliczeń przedstawiono w poniżej tabeli.

| Lp. | Element | Oznaczenie | Jednostka | Ilość/Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia zlewni do przekroju mostowego | A | km2 | 235,514 |
| 2 | Kąt skrzyżowania obiektu mostowego [kąt skrzyżowania osi podpór z osia obiektu] | α | ° | 79 |
| 3 | Przepływ miarodajny – woda 200 letnia | Q0,5 % | m3/s | 85,55 |
| 4 | Spadek zw. wody w rozpatrywanym przekroju | i | % | 0,23 |
| 5 | Minimalne światło mostu | Lo min | m | 8,08 |
| 6 | Projektowane światło mostu | Lrz | m | 22,47 |
| 7 | Zwierciadło wody Q0.5 % | H0,5% | m n.p.m. | 158,63 |
| 8 | Spiętrzenie wody Q0.5% | z | cm | 4,9 |
| 9 | Minimalna rzędna spodu konstrukcji mostowej | Rkmin | m n.p.m. | 159,68 |
| 10 | Projektowana rzędna spodu konstrukcji (w zworniku przekroju łukowego) | Rrz | m n.p.m. | 160,82 |

#### Odcinek drogi powiatowej

Główne założenia projektowe przyjęto na podstawie decyzji [1], Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia [2], obowiązującego prawa, warunków technicznych oraz dokumentacji archiwalnej [4].

Przebudowa odcinka drogi powiatowej wynika głównie z konieczności adaptacji dojazdów do mostu w związku z jego przebudową.

##### Ukształtowanie sytuacyjno – wysokościowe

W zakresie ukształtowania sytuacyjnego odcinek projektowanej, przebudowywanej drogi powiatowej (dojazdów do mostu) dostosowany zostanie do istniejącego przebiegu w planie oraz przebiegu wysokościowego – projektowany przebieg osi drogi odpowiadał będzie osi drogi w stanie istniejącym.

Niweleta na odcinku drogi objętym opracowaniem będzie nawiązywała do przebiegu istniejącego 
z uwzględnieniem  warunków poprawnego odwodnienia drogi oraz mostu. Zaprojektowano prowadzenie niwelety jezdni odcinkami prostymi oraz łukami wklęsłymi o promieniu R=1500m oraz 2000m. Pozwoliło to na płynne połączenie niwelety na obiekcie mostowym z niweletą drogi powiatowej. Łączna długość drogi na odcinku przebudowy -  dojazdów (wraz z przebudowanym mostem) wynosi 80m. Na długości przebudowywanego odcinka drogi projektuje się przekrój daszkowy ze spadkami poprzecznymi 2%. 
Na odcinku od początku opracowania wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości min 1,0m.

##### Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu przebudowywanego odcinka drogi (dojazdów do mostu) odprowadzane będą powierzchniowo poprzez układ spadków poprzecznych oraz podłużnych na skarpy nasypu drogowego i teren przyległy lub/oraz do istniejących otwartych rowów drogowych. Zgodnie z zapisami decyzji [1] w ramach niniejszej inwestycji przewidziano wykonanie reprofilacji, odmulenia/oczyszczenia odcinka prawostronnego rowu drogowego. Po wykonaniu ww. prac rów posiadał będzie przekrój trapezowy, szerokość dna rowu zaprojektowano równą 0,4m, nachylenie skarp 1:1,5 oraz 1:1. Rów zaprojektowano jako nieumocniony na odcinku o spadku podłużnym ≤1,5%, jako umocniony narzutem kamiennym na odcinku o spadku podłużnym >1,5%. Odcinek końcowy (wylotowy rowu) do koryta rzeki, z uwagi na istniejące ukształtowanie doliny rzecznej i znaczny spadek podłużny zaprojektowano w formie bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych „ułożonych schodkowo”. Wylot rowu do koryta rzeki zaprojektowano jako umocniony materacem siatkowo-kamiennym.

Lokalizację rowu przedstawiono na planie sytuacyjnym, rzędne wylotu rowu drogowego przedstawiono na profilu podłużnym przebudowywanego odcinka drogi.

Wody opadowe z rowu odprowadzane będą jak w stanie istniejącym do koryta rzeki Sanna.

##### Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni na dojazdach zostały zaprojektowane dla kategorii ruchu KR3, grupa nośności podłoża G1. Dla nowej konstrukcji zakłada się konstrukcję o grubości warstw bitumicznych wynoszącą 16cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Poniżej przestawiono układ warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

| Grubość warstwy | Opis |
| --- | --- |
| 4cm | Warstwa ścieralna SMA 11S |
| 5cm | Warstwa wiążąca z AC WMS 16W |
| 7cm | Podbudowa zasadnicza z AC 22P |
| 20cm | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie |
| 15cm | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |
| Razem 51 |  |

#### Podziemne/napowietrzne sieci uzbrojenie terenu

W ramach zadania projektowego nie przewiduję się przebudowy sieci uzbrojenia terenu będących w zarządzie podmiotów nie związanych z Inwestorem zadania.

Zgodnie z obowiązującym prawem na odcinku drogi objętym opracowaniem zaprojektowano wykonanie kanału technologicznego. Projektowany odcinek kanału technologicznego zakończony będzie studzienkami z pokrywami typu ciężkiego. Zaprojektowano kanał technologiczny z dwóch rur RHDPE, DN110. W jednej z rur zainstalowane zostaną trzy rury światłowodowe DN40mm i prefabrykowana wiązka mikrorur instalowanych w osłonach. Kanał zagłębiony będzie pod powierzchnią terenu na min 0,80m. Nad korytem rzeki kanał technologiczny przeprowadzony będzie  w konstrukcji mostu (żelbetowej płycie chodnika technicznego).

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

#### Zakres robót

- roboty przygotowawcze;

- rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i odcinku drogi w zakresie rozbudowy;

- roboty ziemne – wykopy;

- demontaż  istniejących belek prefabrykowanych przęsła wraz z nadbetonem;

- częściowa rozbiórka przyczółków w zakresie projektowanych robót;

- częściowa rozbiórka filarów w zakresie projektowanych robót;

- wykonanie fragmentów przyczółków zespolonych z istniejącym fundamentem palowym,  wykonanie mikropali oraz grodzic stalowych przy oczepach pali;

- wykonanie fragmentów filarów – rygla poziomego (belki podłożyskowej);

- wykonanie remontu pozostałej (nadziemnej części filarów) – naprawy powierzchniowej betonu;

- montaż łożysk mostowych;

- częściowe wykonane poprzecznic nad podporami (faza I);

- montaż belek prefabrykowanych typu DS-9;

- wykonanie nadbetonu zespalającego belki oraz pozostałej części poprzecznic nad podporami;

- wykonanie elementów odwodnienia mostu w tym odcinka odprowadzającego wody 
z mostu do rowu drogowego (kolektory, studzienki rewizyjne, wylot do rowu);

- wykonanie elementów wyposażenia obiektu (izolacja, płyty chodnikowe, krawężniki, gzymsy, urządzenia dylatacyjne, nawierzchnie, itp.);

- wykonanie zasypki za przyczółkami obiektu;

- wykonanie płyt przejściowych;

- wykonanie ramp zejściowych;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi na odcinkach dojazdów;

- oczyszczenie i odmulenie rowów drogowych;

- wykonanie stożków nasypowych wraz z umocnieniem;

- wykonanie schodów naskarpowych;

- remont umocnienia brzegów koryta w tym wykonanie umocnienia terenu(skarp) pod obiektem;

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierioporęcze oraz bariery energochłonne);

- oczyszczenie terenu robót i rekultywacja terenu,

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

#### Konstrukcja i materiały mostu stałego i dojazdów

| Żelbetowe elementy podpór: Stalowe elementy podpór: Żelbetowe elementy przęsła Chodniki technologiczne: - obiekcie - dojazdach: Nawierzchnia jezdni na: - obiekcie - dojazdach: | - beton C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN, - grodzice stalowe – stal min S235, - beton C35/45, stal zbrojeniowa A-IIIN, - nawierzchnia żywiczna, - rampy zejściowe - kostka betonowa wibroprasowana, - w-wa ścieralna z SMA 11S gr. 4cm, - w-wa wiążąca z AC WMS 16W gr. min 5cm - w-wa ścieralna z SMA 11S gr. 4cm, - w-wa wiążąca z AC WMS 16W gr. min 5cm |
| --- | --- |
| Elementy odwodnienia | - wpusty mostowe – żeliwne - studnie kanalizacyjne – beton/żelbet, - kolektory/przykanaliki – tworzywo sztuczne, - wyloty elementów odwodnienia do rowów drogowych: beton (wylewany na mokro) lub elementy prefabrykowane, - wylot rowu drogowego do koryta rzeki Sanna – materac siatkowo-kamienny gr 20cm, Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, wg przyjętego systemu przez Wykonawcę robót zaakceptowanych przez Zamawiającego. |

### WYPOSAŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

#### Izolacja

Na górnej powierzchni pomostu oraz na skrzydłach pod kapami chodnikowymi zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Zaprojektowano wykonanie 1 w-wy izolacji pod jezdnią oraz 2 warstw izolacji pod kapami chodnikowymi oraz krawężnikami. Grubość jednej warstwy min 5mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe/żelbetowe stykające się z gruntem zostaną zabezpieczone przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne nałożenie powłok bitumicznych układanych na zimno.

#### Nawierzchnia na moście

Konstrukcja nawierzchni na obiekcie:

| Grubość warstwy | Opis |
| --- | --- |
| 4cm | Warstwa ścieralna z SMA 11 |
| min 5cm | Warstwa wiążąca z AC WMS 16W |

#### Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Ruch pojazdów oraz ruch technologiczny zabezpieczony zostanie usytuowanymi na krawędziach obiektu barieroporęczami mostowymi H2W1. Przyjęty przez Wykonawcę robót system barier ochronnych będzie zgodny z normą PN-EN 1317-2. Zastosowane przez Wykonawcę robót barieroporęcze muszą spełniać wymagania dotyczące rozstawu elementów wypełnienia określone dla balustrad w §  255, ust 8 
w Rozporządzeniu [8].

#### Odwodnienie mostu

Odwodnienie mostu  realizowane będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych oraz wpustów mostowych. Woda z wpustów odprowadzana będzie kolektorami zbiorczymi podwieszonymi do konstrukcji obiektu de elementów systemu kanalizacji deszczowej odwodnienia mostu usytuowanych za przyczółkiem (studzienek rewizyjnych) skąd odprowadzona będzie do rowu drogowego.  Wylot systemu odwonienia mostu zaprojektowano do rowu Rd-1. Zgodnie z decyzją [3] zaprojektowano wylot o średnicy DN300, rzędna wylotu wynosi 158,40m. Lokalizacje wylotu przestawiono na planie sytuacyjnym.

#### Łożyska mostowe

W celu przeniesienia obciążeń pionowych i poziomych na podpory zaprojektowano wykonanie łożysk mostowych. Przewidziano montaż łożysk elastomerowych, nie mniej jednak dopuszcza się wykonanie łożysk innego typu przy zachowaniu ich parametrów w zakresie maksymalnych i minimalnych obciążeń.

#### Urządzenia dylatacyjne

W celu kompensacji przemieszczeń konstrukcji na styku z podporami skrajnymi zaprojektowano montaż urządzeń dylatacyjnych. Z uwagi na konstrukcję przęsła i obliczone przemieszczenia konstrukcji zaprojektowano montaż bitumicznych urządzeń (przykryć) dylatacyjnych o dopuszczalnym przemieszczeniu +/-20mm. Dopuszcza się zastosowanie innego typu urządzeń dylatacyjnych przy zachowaniu parametru dotyczącego przemieszczeń.

#### Stożki nasypu, skarpy nasypu i schody naskarpowe

Z uwagi na nachylenie stożki nasypu przyczółkowe zaprojektowano umocnione. Zaprojektowano umocnienie stożków prefabrykowanymi betonowymi elementami drobnowymiarowymi.

Na stożkach zaprojektowano schody naskarpowe (po jednym biegu przy każdym z przyczółków) 
w celu umożliwienia bezpiecznego zejścia pod obiekt służbom utrzymaniowym. Schody wyposażone będą w poręcz/balustradę po prawej stronie schodzącego.

#### Remont umocnienia brzegów koryta rzeki i przestrzeni pod obiektem

Zgodnie z zapisami decyzji [1] oraz [3] zaprojektowano remontu istniejącego umocnienia brzegów koryta w rejonie mostu. Wzdłuż każdego z brzegów na odcinku 20m zaprojektowano wykonanie umocnienia w postaci podwójnych płotków faszynowych z wypełnieniem przestrzeni między płotkami faszyna iglastą. Na całej długości umocnienia faszyną na skarpach zaprojektowano wykonanie narzutu kamiennego z kamienia naturalnego o grubości w-wy min20cm – pasmo o szerokości 3m (mierząc po długości skarpy). Dodatkowo z uwagi na kształt przestrzeni pod obiektem (koryta) pod obrysem obiektu na pozostałej części skarp zaprojektowano wykonanie umocnienia narzutem kamiennym z kamienia łamanego o grubości w-wy 20cm.

Lokalizację projektowanego umocnień na brzegach koryta przedstawiono na planie sytuacyjnym, parametry szczegółowe umocnienia przedstawiono na przekroju koryta rzeki.

#### Ochrona antykorozyjna

Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne na wszystkich powierzchniach betonowych stykających się z powietrzem. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu należy wykonać:

- na elementach żelbetowych z betonu niesprężanego z powłok o zdolności pokrywania zarysowań;

- na elementach z betonu sprężonego z powłok bez zdolności pokrywania zarysowań.

#### Kolorystyka obiektu

Kolor barier/barieroporęczy należy pozostawić naturalny (ocynk). Planowana kolorystyka obiektu nawiązywać będzie do otaczającego krajobrazu. Proponuje się pozostawienie elementów żelbetowych 
w kolorze betonu, natomiast deski gzymsowe pokryć powłokami malarskimi w pastelowych odcieniach zieleni. Ostateczną decyzję dotyczącą kolorystyki obiektu pozostawia się od decyzji Inwestora na etapie wykonywania prac budowlanych.

### KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

#### Kategoria geotechniczna

W oparciu o Opinię geotechniczną jak również o dokumentację badań podłoża wykonaną przez  GEO-WIZJA Usługi geologiczne Mariusz Żołądź, Giedlarowa 422B, 37-300 Leżajsk oraz z uwagi na rodzaj posadowienia obiektu realizowanego w ramach inwestycji:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów wraz z przebudową mostu na rzece Sanna” przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

Obiekt posadowiony będzie bezpośrednio jak w stanie istniejącym na palach fundamentowych.

#### Warunki i sposób posadowienia obiektu

Charakterystyki geotechnicznej podłoża gruntowego dokonano w oparciu o wyniki wierceń, badań laboratoryjnych gruntów, lokalne korelacje gruntów, dane archiwalne i wytyczne norm.

Warunki geotechniczne

Za podstawę wydzieleń warstw geotechnicznych przyjęto własności fizyko-mechaniczne gruntu, gdzie uwzględnione zostały wyniki badań makroskopowych oraz sondowań dynamicznych. W podłożu wydzielono 9 warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna nI:

Do warstwy tej zaliczono antropogeniczne nasypy zbudowane głównie średnio zagęszczonych piasków drobnych miejscami z gruzem oraz piasków średnich. Ze względu na nie jednorodność gruntu 
z jakich zbudowane są nasypy, parametrów geotechnicznych nie określono.

Warstwa geotechniczna Ia:

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty nie spoiste, litologicznie wykształcone 
w postaci piasków drobnych. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych (sondowania dynamiczne DPL). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                           ρ = 1,75 T/m3

- stopień zagęszczenia                                            ID = 0,35

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  29,7o

Warstwa geotechniczna Ia-1:

Do warstwy tej zaliczono średnio zagęszczone grunty nie spoiste, litologicznie wykształcone 
w postaci piasków drobnych próchniczych.  Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych (sondowania dynamiczne DPL). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                           ρ = 1,70 T/m3

- stopień zagęszczenia                                            ID = 0,37

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  29,8o

Warstwa geotechniczna Ib

Do warstwy tej zaliczono  grunty średnio zagęszczone nie spoiste, litologicznie wykształcone 
w postaci piasków średnich. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień zagęszczenia, ustalony na podstawie badań terenowych (sondowania dynamiczne DPL). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                           ρ = 1,85 T/m3 (w), 2,00 T/m3 (m)

- stopień zagęszczenia                                            ID = 0,46

- kąt tarcia wewnętrznego                                     ϕu =  32,7o

Warstwa geotechniczna IIa

Do warstwy tej zaliczono  twardoplastyczne grunty spoiste, litologicznie wykształcone w postaci glin piaszczystych ze żwirem.  Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych (penetrometr tłoczkowy). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,20 T/m3

- stopień plastyczności                                          IL = 0,19

- spójność                                                                CU = 17,39 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego                                   ϕu =  15,0o

Warstwa geotechniczna IIb

Do warstwy tej zaliczono  grunty plastyczne spoiste, litologicznie wykształcone w postaci glin piaszczystych ze żwirem. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych (penetrometr tłoczkowy). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                        ρ = 2,10 T/m3

- stopień plastyczności                                         IL = 0,35

- spójność                                                               CU = 11,90 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego                                  ϕu =  12,4o

Warstwa geotechniczna IIc

Do warstwy tej zaliczono  grunty plastyczne spoiste, litologicznie wykształcone w postaci glin piaszczystych próchnicznych. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do czwartorzędu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych (penetrometr tłoczkowy). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                          ρ = 2,10 T/m3

- stopień plastyczności                                           IL = 0,30

- spójność                                                                 CU = 9,10 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego                                    ϕu =  9,3o

Warstwa geotechniczna IIIa

Do warstwy tej zaliczono  grunty twardoplastyczne spoiste, litologicznie wykształcone w postaci iłów. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych (penetrometr tłoczkowy). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                          ρ = 2,00 T/m3

- stopień plastyczności                                           IL = 0,10

- spójność                                                                 CU = 54,34 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego                                    ϕu =  11,7o

Warstwa geotechniczna IIIb

Do warstwy tej zaliczono  grunty półzwarte spoiste, litologicznie wykształcone w postaci iłów. Pod względem stratygraficznym zaliczono je do miocenu.

Wartości parametrów geotechnicznych dla tej warstwy ustalono metodą B, przyjmując 
za parametr wiodący stopień plastyczności, ustalony na podstawie badań terenowych (penetrometr tłoczkowy). Wartości głównych parametrów przedstawiono poniżej:

- gęstość objętościowa                                         ρ = 2,00 T/m3

- stopień plastyczności                                         IL = 0,00

- spójność                                                               CU = 60,00 kPa

- kąt tarcia wewnętrznego                                  ϕu =  13,0o

Szczegółowe informacje oraz parametry fizyczno – mechaniczne gruntów oraz pozostałe niezbędne dane charakterystyczne istotne z puntu widzenia celu któremu mają służyć przedstawiono w tomach:
TOM II – Opinie geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża, Projekt geotechniczny,

Ww. tom stanowi integralny element projektu budowlanego.

### ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze wpływu eksploatacji górniczej.

## DANE TECHNOLOGICZNE, WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych)

Dane technologiczne projektowanych obiektów oraz urządzeń przedstawiono szczegółowo w pkt. 3.1. 3.2. 3.3. Wszystkie elementy związane z projektowanym obiektem tworzą spójną całość i są od siebie współzależne. Poprawna funkcjonalność całości obiektu jako spójnego systemu opiera się poprawnej pracy wszystkich poszczególnych projektowanych elementów i urządzeń. Awaria któregokolwiek 
z projektowanych elementów może spowodować zakłócenie pracy całości obiektu. Z uwagi na to Administrator urządzeń zobligowany jest do przeprowadzania kontroli obiektów w częstotliwości określonej w prawie.

## WARUNKI NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego  - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich)

Na obiekcie nie projektuje się chodników dla pieszych. W zakresie funkcjonalności obiektu obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się specjalnymi pojazdami na zasadach ruchu drogowego.

## WPŁYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm.(dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie)

### JAKOŚĆ, ILOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA WODY OPADOWEJ Z PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zarówno w fazie budowy jak również eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania projektowanych obiektów w wodę do celów technologicznych. Niewielkie ilości wody wykorzystywane do celów socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracowników, będą zapewnione przez wykonawcę robót, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji obiektu nie będzie generowała ścieków technologicznych. Na terenie budowy nie planuje się wykonywania żadnych prac, które mogłyby przyczynić się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz podziemnych. Kwestia ścieków socjalnych zostanie rozwiązana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposażonego w przewoźne sanitariaty.

Most drogowy odwadniany będzie poprzez projektowane wpusty mostowe natomiast odcinki dojazdów odwadniane będą jak w stanie istniejącym, tj. wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na skarpy nasypu i teren przyległy oraz do rowów drogowych. Ilości odprowadzanych wód zostały określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wielkości i stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowo-roztopowych:

Wielkości i stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowo-roztopowych wyliczono wg poniższych wzorów i założeń:

Obliczenie stężenia zawiesin ogólnych:

Szo = 0,718*Q0,529 [mg/l];

gdzie

Szo – stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach z dróg [mg/l]

Q – dobowe natężenie ruchu poj./dobę [P/d] – prognoza na rok 2040

Szo= 0,718 x 13480,529= 32,49 mg/l

Obliczenie stężenia węglowodorów ropopochodnych:

Szp = Szo x 0,08

gdzie

0,08 – wsp. wg PN-S-02204:1997 (pkt. 4.3.3)

Szp = 32,49 x 0,08 = 2,60 mg/l

Stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych na drodze powiatowej przy SDR 2654poj./dobę (prognoza na rok 2040)

| Odcinek drogi | Wg zarządzenia nr 29 GDDKiA oraz PN-S-02204 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zawiesiny ogólne (mg/l) Szo | Węglowodory ropopochodne (mg/l) Sekst |
| Odcinek drogi powiatowej objęty inwestycją | 32,49 | 2,60 |

*  wyliczone na podstawie Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 „Wytyczne prognozowania stężenia zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w ściekach z dróg krajowych”.

Jak wynika z powyższych obliczeń na odprowadzeniu do odbiorników wód opadowych i roztopowych stężenia zanieczyszczeń w wodach będą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311)

### EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH

Ewentualnym zanieczyszczeniem emitowanym z projektowanego obiektu mogą być spaliny pojazdów zawierające, CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyły i Pb. Mając na uwadze fakt, że jest to budowa mostu w miejsce rozbieranego obiektu istniejącego można uznać, że powyższe rodzaje zanieczyszczeń jakie występują obecnie pozostają bez zmian.

### RODZAJ I ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ODPADÓW

W trakcie eksploatacji obiektu nie będą powstawały odpady wymagające ich odprowadzenia.

W trakcie robót budowlanych mogą powstać odpady takie jak: odpady drewna, złom, gruz, odpady i odpady materiałów PEHD i PE. Miejsce wywozu tych odpadów będzie potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkcjonującego wysypiska lub firmy zajmującej się utylizacją odpadów przemysłowych.

### WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE I EMISJA DRGAŃ

Zjawiska takie jak hałas i wibracje mogą pojawić się w trakcie budowy, będą one jednak chwilowe, krótkotrwałe i ustaną wraz z zakończeniem prowadzenia robót budowlanych. Nie istnieje zagrożenie że jakiekolwiek budynki w trakcie budowy obiektu znajdą się w strefie oddziaływania hałasu, drgań, wibracji i promieniowania.

Hałas występujący w trakcie budowy mostu nie będzie większy niż przy tego typu inwestycjach.

Sprzęt użyty do robót budowlanych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

### WPŁYW OBIEKTU NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

wg Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 462 z późń. zm. (- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;)

Prace związane z odmuleniem/oczyszczeniem rowów oraz remontem umocnienia brzegów wymagać mogą lokalnego usunięcia niewielkich skupisk zakrzaczeń o niewielkiej powierzchni oraz nalotu z samosiewu. Ww. zakrzaczenia oraz nalot z samosiewu nie wymaga uzyskania pozwolenia na wycinkę, a ich usunięcie nie będzie znaczące z punku widzenia utrzymania zieleni średniej i wysokiej.

### DZIEDZICTWO KULTUROWE – OCHRONA ZABYTKÓW

Projektowana inwestycja nie jest usytuowana na terenie wpisanym do rejestru zabytków. W rejonie inwestycji nie występują żadne obiekty zabytkowe oraz pomniki przyrody.

## OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Obiekt inżynierski oraz odcinek drogi powiatowej nie podlega specjalnej ochronie przeciwpożarowej.

## UWAGI KOŃCOWE

- Nominalna nośność projektowanego obiektu odpowiada Klasie II wg Dz.U.63 [8].

- Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta.

- Budowa obiektu powinna odbywać się pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczęciem prac Inwestor powinien wystąpić do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

- W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i wdrożenia wszystkich uzgodnień dotyczących projektu zawartych we wszystkich jego częściach.

- Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. Orientacja

Rys. 2. Plan sytuacyjno - wysokościowy

Rys. 3. Rysunek ogólny przebudowywanego mostu

Rys. 4. Profil podłużny odcinka drogi powiatowej

Rys. 5.Przekrój typowy konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej

Rys. 6. Przekrój typowy koryta cieku

Rys. 7. Profil podłużny systemu odwodnienia mostu

Rys. 8. Profil podłużny odcinka wylotowego rowu drogowego – bystrotoku

Rys. 9. Rysunek inwentaryzacyjny mostu istniejącego

# ZAŁĄCZNIKI

(zgodnie z wykazem na stronie tytułowej projektu budowlanego)

            - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

            - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

            - Decyzja Pozwolenie -wodnoprawne

            - Odpis protokołu z Narady koordynacyjnej

            - Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe obiektu mostowego